- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Einfachfilter BASIC 1.12.2

- Einfachfilter

Der Einfachfilter  besteht aus einem Filtergehäuse. Die BOLLFILTER vom Typ BASIC werden überall dort eingesetzt, wo ohne viele Umstände oder Kosten zum Reinigen oder Wechseln der Siebeinsätze die Anlage oder der Filter mit Absperrorganen abgeschaltet werden kann.

- Ausführung des Einfachfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 50

Material Gehäuse:			EN-GJS-400-18 innen vernickelt

Filtereinsatz:				Korbsieb

Material Siebeinsatz:		CrNi-Stahl

Filterfläche:				569 cm²

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.36.2 als Option

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Kühlwasser

Volumenstrom:			25 m3/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 10 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 60 °C

Filterfeinheit:				250 Mikron

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				1.12.2.100.260 DN50