- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Doppelfilter DOUBLE 2.06.5

- Doppelfilter

Doppelfilter bestehen aus zwei Filtergehäusen. Eine Filterhälfte ist in Betrieb, während die andere Filterhälfte gereinigt in Reserve steht. Überschreitet der Verschmutzungsgrad die Toleranzgrenze, kann druckstoßfrei auf die gereinigte Filterhälfte umgeschaltet werden. Der verschmutzte Siebeinsatz wird gereinigt, während die Anlage weiterläuft. Die Umschaltung erfolgt mit einem zylindrischen Hahnküken. Das gleichzeitige Abschalten beider Filterkammern ist durch die Bauform ausgeschlossen.

- Ausführung des Doppelfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 80

Material Gehäuse:			EN-GJL-250

Umschaltung:			Hahnküken

Material Umschaltung:		EN-GJL-250

Filtereinsatz:				Kerzen-Siebelement

Material Siebeinsatz:		Stahl/Alu

Gewebe:				Edelstahl

Filterfläche:				2 x 9375 cm²

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.46.2

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Emulsion/Öl

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 10 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 80 °C

Filterfeinheit:				30 Mikron

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				DOUBLE 2.06.5 265.500 DN80